# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения Калининский сельсовет Муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан разработан в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту МК №82УФ-12 для формирования стратегии и приоритетов развития территории Калининского сельского поселения в свете новых подходов, направленных на обеспечение улучшения условий жизни населения при соблюдении необходимого баланса в использовании природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разработано функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республи-ки Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Калининский сельсовет Муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2013 году.

В проекте использованы данные, предоставленные администрацией МР Бижбулякский район, СП Калининский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненные проектные работы (Схема территориального планирования Бижбулякского района, выполненная отделом градостроительного проектирования ЗАО «Ленинградский Промстройпроект» в 2005 году).

Цель и задачи проекта.

В проекте анализируются ресурсные возможности территории сельского поселения (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации мест отдыха.

Вопросы экономического, социального и территориального развития населённых пунктов рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием, с традициями и укладом жизни местного населения, спецификой хозяйственной деятельности.

Одна из задач проекта генплана – составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2033 г.:

на I очередь строительства – до 2023года;

расчетный срок реализации – до 2033 года.

Генеральный план является основой для последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировки населённых пунктов, зон отдыха и т.д.), схем и проектов землеустройства, схем размещения объектов здравоохранения, рекреации, рабочих проектов инженерной подготовки и благоустройства, а также улучшения автомобильных дорог внутри и между населёнными пунктами.

Основная задача работы − пространственная организация населённых пунктов сельского поселения методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Конечная цель проекта генплана связана с разработкой конкретных градостроительных мероприятий по созданию комфортной среды проживания населения в каждом населённом пункте сельского поселения.

Глава I. Существующее положение.

  - Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное использование территории.

Территория сельского поселения Калининский сельсовет находится на северо-востоке МР Бижбулякский район, расположенного в западной части Республики Башкортостан и граничащего с Оренбургской областью. С запада она ограничена землями СП Базлыкский сельсовет, с севера – Кош-Елгинского сельсовета, с юга – территорией поселения Кенгер-Менеузский сельсовет, с востока соседствует с территорией  Альшеевского района.

В состав Калининского сельского совета входят сёла Усак-Кичу и Ермолкино, деревни Иттихат, Александровка, Петровка и Рудники. Связь со столицей республики осуществляется по автодороге М-5"Урал", далее по дороге республиканского значения Чишмы − Аксеново – Бижбуляк (или Аксаково – Бижбуляк или Приютово – Бижбуляк).

Село Усак-Кичу.

Село Усак-Кичу − административный центр сельского поселения. Численность населения − 813 человек, расположено в восточной части сельского поселения. Расстояние до райцентра (с. Бижбуляк) – 24 км., до ближайшей ж/д станции (Аксеново) – 20 км. С севера, запада и юга село ограничено лесными массивами, произрастающими на склонах невысоких горных массивов.

Существующая планировочная структура села продольно-вытянутая с юго- востока на северо-запад вдоль левого берега реки Менеуз. Общественная зона располагается в юго-восточной части по ул. Советской и её продолжению – по ул. Центральной. Производственные объекты на территории села представлены сельхозпредприятием (МТМ), расположенным в восточной части села и МТФ в северной части села, специализирующейся на животноводстве и выпуске сельскохозяйственной продукции.

Имеется резерв свободных территорий для размещения жилой застройки в северо-западной части. Территориальное развитие села будет осуществляться в этом же направлении.

Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге межрайонного значения Уфа – Чишмы − Аксёново – Бижбуляк с асфальтобетонным покрытием.

Село Ермолкино.

Село Ермолкино расположено в 6 км к северо-западу от с. Усак-Кичу. Население – 373 человека. Село территориально ограничено: с севера – рекой Менеуз, с юга − высоковольтными линиями электропередач и подстанцией, с востока − санитарно-защитными зонами от свалки ТБО, скотомогильника, с юга – автодорогой Уфа − Чишмы − Аксёново – Бижбуляк и сельхозугодьями.

Село имеет четкую схему функционального зонирования. В селе протекает речка Кистенли. Общественная зона села сложилась в середине населенного пункта по ул. Центральной. Производственные объекты представлены КФХ Албогачиева У. А., расположенным на восточной и южной частях села.

Для размещения жилой застройки отведена территория к юго-западу от населенного пункта, ныне занятая сельхозугодиями. Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге республиканского значения с асфальтобетонным покрытием. Развитие предусматривается в юго-западном направлении.

Деревня Иттихат.

Расположена в 1 км к югу от с. Усак-Кичу. Население – 316 человек. Транспортная связь села с центром сельского поселения осуществляется по автодороге с твердым покрытием. Границы села с востока − река Менеуз, с запада – горный склон, юга ограничена речкой, по которой проходит граница сельсовета, севера −  лесным массивом.

Планировочная структура села вытянута с юга на север и на запад. Элементом общественного центра является ФАП по ул. Центральной. Производственные объекты отсутствуют. Развитие деревни предусматривается на запад.

Деревни Александровка, Петровка и Рудники не имеют общественной и производственной застройки. Расширение территории населенных пунктов не предусматривается.

Д. Александровка.

Расположена к западу от с. Усак-Кичу на расстоянии 11 км. Границы деревни с северо-востока − склоны ущелья, с юго-запада – земли сельскохозяйственного назначения. Население – 25 человек.

Д. Петровка.

Деревня расположена в западной части сельского поселения на правом берегу реки Кистенли. Границами деревни являются с севера – река Кистенли, с юга, востока и запада – земли сельскохозяйственного назначения.

Население деревни – 99 человек. Расстояние до центра сельсовета − 9 км.

Д. Рудники.

Деревня расположена в северной части сельского поселения. Транспортная связь с административным центром сельсовета осуществляется по автодороге с щебеночным покрытием. В деревне проживают 2 человека. Деревня электрифицирована и газифицирована. Расстояние до с. Усак-Кичу – 17 км.

Д. Тумаш-Елга.

Деревня расположена в северной части сельского поселения. Расстояние до центра сельсовета − 4 км. В деревне проживают 2 человека. Деревня электрифицирована.

1.2. Существующая застройка.

1.2.1. Жилая застройка.

Существующая жилая застройка населенных пунктов с. Усак-Кичу, с. Ермолкино, д. Иттихат, д. Александровка, д. Петровка, д. Рудники и д. Тумаш-Елга сельского поселения Калининский сельсовет представлена малоэтажными жилыми домами усадебного типа с участками площадью от 0,15-0,2га до 0,3-0,6га и 1 участок 0,9га.

1.2.2. Общественная застройка.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже «Опорный план», а их характеристики приведены в таблице №1.

с. Усак-Кичу (813 жителей).

Объекты культурно-бытового обслуживания населения с общественным центром села расположены в юго-восточной части территории. Здесь находятся администрация сельсовета, сельский дом культуры, библиотека, магазины, ФАП, общеобразовательная школа, детский сад, отделение связи и мечеть.

с. Ермолкино (373 жителей).

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены по центру села. Общественный центр расположен в центральной части села. Здесь находятся общеобразовательная школа, ФАП, магазины, сельский дом культуры, библиотека, отделение сбербанка, отделение связи. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

д. Иттихат (316 жителей).

Население деревни пользуется объектами культурно-бытового обслуживания, деловыми учреждениями и общественным центром села Усак-Кичу, находящимися на расстоянии 1 км,  своих объектов не имеет. В середине территории расположены магазин и ФАП.

В деревнях Петровка (99 жителей), Александровка (25 жителей), Рудники (2 жителя) и Тумаш-Елга (2 жителя) объекты культурно-бытового назначения отсутствуют.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населённых пунктов.

табл. №1

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Требуемое на существ. числ. насел. | Сущ. обеспеч./ фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Усак-Кичу (813 чел.) |  |  |  |  |  |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 28 | − | 0 |
| Административное здание (аренда в здании СДК) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Общеобразоват. учреждения* | учащ-ся | 144 | 117 | 320/161* | 200 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании СДК) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 4,9-6,1 4-5 | нет данных | нет данных |
| Помещ. для занят. физкульт. | м2 пл. пола | 80 | 65 | в школе | 100 |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 49 | − | 0 |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | 244 | 300 | 123 |
| Магазины смешан. торговли | м2 торг. пл. | 300 | 244 | 163,9 | 67,2 |
| Пекарня | м2 общ. пл. | − | − | 149 | 100 |
| Предпр. общепитания | пос. мест | 40 | 32,5 | − | 0 |
| Отделение банка | 1 объект | 1 | 1 | − | 0 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит. (аренда в СПК «Усак-Кичу») | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | 3-4 | − | 0 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Аптека | м2 | 14 | 11,4 | − | 0 |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | 1 | − | 0 |
| Спортзал общего пользования | м2 пл. пола | 60-80 | 49-65 | − | 0 |
| Бассейн с площ. зеркала воды | м2 | 20-25 | 16,3-20,3 | − | 0 |
| Пождепо (аренда 1 бокса гаража школы) | 1 пож. авто | 0,4 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,2 | 3,0/0,6 | 300 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | 0,57-0,73 | при школе | нет данных |
| с. Ермолкино (373 чел.) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 13 | − | 0 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ-ся | 144 | 54 | 80/43 | 148 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании СДК) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 2,2-2,8 2-3 | нет данных | нет данных |
| Помещ. для занят. физкульт. | м2 пл. пола | 80 | 30 | в школе | 100 |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 22,4 | − | 0 |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | 112 | 150 | 134 |
| Магазины смешан. торговли | м2 торг. пл. | 300 | 112 | 45,4 | 40,5 |
| Предприятия общепитания | пос. мест | 40 | 15 | − | 0 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | 2 | − | 0 |
| ФАП (аренда в здании СДК) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Аптека | м2 | 14 | 5,2 | − | 0 |
| Спортзал общего пользования | м2 пл. пола | 60-80 | 22,4-30 | − | 0 |
| Бассейн с площ. зеркала воды | м2 | 20-25 | 7,5-9,3 | − | 0 |
| Отделение банка | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,09 | 0,6х0,5+ +1х0,3 | 667 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | 0,25-0,32 | при школе | нет данных |
| Д. Иттихат (316 чел.) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 11 | − | 0 |
| Общеобразоват. учреждения | учащ. | 144 | 45,5 | − | 0 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании СДК) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 1,9-2,4 2 | − − | 0 0 |
| Помещ. для занят. физкульт. | м2 пл. пола | 80 | 25,3 | в школе | 100 |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 19 | − | 0 |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | 95 | − | 0 |
| Магазины смешан. торговли | м2 торг. пл. | 300 | 94,8 | 31 | 32,7 |
| Предприятия общепитания | пос. мест | 40 | 13 | − | 0 |
| Предпр. бытообслуживания | раб. мест | 4 | 1-2 | − | 0 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Аптека | м2 | 14 | 4,4 | − | 0 |
| Спортзал общего пользования | м2 пл. пола | 60-80 | 19-25,3 | − | 0 |
| Бассейн пл. зеркала воды | м2 | 20-25 | 6,3-7,9 | − | 0 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,076 | 2х0,4 | 1052 |
| Плоскостные спортсооружен. | га | 0,7-0,9 | 0,22-0,28 | − | − |

161* − фактическое количество учащихся в школе села Усак-Кичу − указано с учётом прибывающих из соседних деревень, где нет школ.

Нормы обеспеченности на существующую численность населения приняты согласно ТСН РБ.

Потребность наличного населения Калининского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

табл. №2

| Наименование | Един. измерен. | Адрес | Емкость |  | Размеры земельных участков, га | Ведомств. принад- лежность | Кол. работ-щих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту | По факту |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Магазин «Юлдаш» | м2 торг. пл | с. Усак-Кичу ул. Центральная, 5б |  | 54 | 0,15 | кооперативная | 2 |
| Магазин «Эльвина» | −//− | д.Иттихат,ул.Центральная, 59а |  | 31 | 0,02 | −//− | 1 |
| Магазин «Березка» | −//− | с. Ермолкино, ул. Центральная,4ж |  | 24 | 0,05 | −//− | 2 |
| Магазин «Регина» | −//− | с. Усак-Кичу, ул.Тумашская,2а |  | 23 | 0,004 | частная | 2 |
| Магазин «Ихлас» | −//− | с. Усак-Кичу, ул. Мира,14 |  | 18,9 | 0,05 | −//− | 1 |
| Магазин «Нурлы» | −//− | с. Усак-Кичу, ул. Центральная,5а |  | 18 | 0,05 | −//− | 1 |
| Магазин «Простор» | −//− | с.Ермолкино, ул. Центральная,4з |  | 21,4 | 0,04 | −//− | 1 |
| Магазин «У дяди Вани» | −//− | с. Усак-Кичу, ул.Тукаева,11 |  | 20 | 0,036 | −//− | 1 |
| ИП Фахрисламова А.З. аренда в Бижбулякском райпо | −//− | с.Усак-Кичу, ул. Центральная,5б |  | 30 | − | −//− | 1 |
| Магазины кулинарии | −//− | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки | −//− | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия обществ. питания | пос. место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пекарня | общ. пл. | с.Усак-Кичу, ул. Центральная, 39/3 |  | 149 | 1461 | частная | 3 |

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка.

Все объекты производственного и коммунально-складского назначения в населённых пунктах сельского совета расположены на территориях и площадках, в старых зданиях и сооружениях бывшего колхоза «Коммуна».

с. Усак-Кичу.

Производственная застройка представлена сельхозпредприятиями зернового (СПК «Усак-Кичу»), свекловичного  хозяйства (ТНВ «Дуслык»), молочного животноводства (СПК «Усак-Кичу», КФХ Ямалтдинова Р. Т.)

МТМ расположены в восточной части, МТФ – на северо-западном конце села, складское хозяйство, зерноочистители и хранилища зерна сосредоточены в северной части села.

с. Ермолкино.

Производство в селе представлено КФХ Албогачиева У. А., направление хозяйства − мясное животноводство. Ферма КРС и овцеводческое хозяйство расположено в северо-восточной части за селом. Там же расположена пилорама.

Коммунальная застройка – котельные, мастерские по ремонту сельхозтехники и электроподстанция находятся в центре села с южной стороны за автодорогой на Бижбуляк.

д. Иттихат.

Производством является пилорама в западной части деревни рядом с кладбищем, а также здание бывшего инкубатора в середине деревни, окружённое огородами.

д. Тумаш-Елга.

В деревне сохранились подсобные хозяйства Бижбулякского ДРСУ (пасека на 200 ульев), ООО «Факел» (г. Белебей – тоже пасека) и частное подсобное хозяйство с обустроенными жилыми домами и надворными постройками для содержания скота и птиц, с садами и огородами.

В деревнях д. Александровка, д. Петровка, д. Рудники и д. Тумаш-Елга коммунально-складские предприятия отсутствуют.

Экспликация предприятий представлена на чертеже «План современного использования территории (опорный план), схема комплексной оценки территории».

1.3. Существующие памятники истории, культуры и археологии.

Объекты культурного наследия на территории сельского поселения Калининский сельсовет Бижбулякского района Республики Башкортостан, согласно справке Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Минкультуры РБ от 14.08.2013г., на сегодняшний день не выявлены.

1.4. Транспорт и дороги.

Основной транспортной магистралью, проходящей по территории Калининского сельского совета, является автомобильная дорога межрайонного значения Аксеново − Бижбуляк, которая обеспечивает связь поселения с административным центром Бижбулякского района и c Уфой с выходом на автомагистраль М-5 «Урал», а также через с. Киргиз-Мияки с центральными и южными городами и районами республики. Автомобильная дорога относится к IV категории с твёрдым покрытием протяженностью 13,03 км в границах сельского совета. Внутрихозяйственные связи осуществляется по дорогам IV−VIII категорий с твёрдым и усовершенствованным покрытием.

При достаточно высокой обеспеченности автодорогами с твердым покрытием следует отметить наличие дорог, требующих дальнейшего совершенствования.

Имеются населенные пункты, не имеющие устойчивой круглогодичной автотранспортной связи с центром сельсовета и районным центром, это – Тумаш-Елга.

В нижеследующей таблице приведен перечень автомобильных дорог общего пользования, закрепленных за Бижбулякским ДРСУ ГУП "Башкиравтодор".

табл. №3

| № п/п | Наименование автодороги | Категория | Протяжен-ность, км | Из них с твердым покрытием, км | В т. ч. с усовер-шенств. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### Межрайонного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Бижбуляк-Аксёново | IV | 20 | 20 | 20 |
| ### Районного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Ермолкино-Кистенли-Ивановка | IV | 16 | 14 | 2 |
| 2 | Ермолкино- Кистенли-Багдановка | IV | 5 | - | 5 |
| Местного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Усак-Кичу-Рудники | V | 4,5 | - | 4,5 |
| 2 | Усак-Кичу-Иттихат | V | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Показатели существующей улично-дорожной сети

в границах населенных пунктов

табл. №4

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Усак-Кичу | 8,2 | 7,37 |
| с. Ермолкино | 2,5 | 1,65 |
| д. Иттихат | 2,0 | 1,34 |
| д. Александровка | 0,9 | 0,46 |
| д. Петровка | 1,2 | 0,82 |
| д. Рудники | 1,1 | 0,66 |

1.5. Планировочные ограничения градостроительного развития территории.

1.5.1. Ограничения по природным факторам.

Природоохранные территории

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

Водоохранные зоны наиболее крупных водных объектов:

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Менеуз | 60 | 100 | 50 | 20 |
| р. Кистенли | 19 | 100 | 50 | 20 |
| р. Тумаш | 10 | 50 | 40 | 5 |

Леса I группы - запретные полосы лесов вдоль рек, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог.

Особо охраняемые природные территории.

В восточную часть территории Калининского сельсовета частично входит особо охраняемая природная территория − государственный природный заказник «Бижбулякский» площадью 14535 га. На территории заказника  преобладают луговые степи, объектами охраны являются охотничьи виды фауны: лось, косуля, куница, выдра, тетерев. В заказнике расположена одна из крупнейших в республике колония сурка-байбака, занесенного в Красную Книгу Республики Башкортостан и насчитывающая около 1тысячи особей.

Территории месторождений.

На территории сельского поселения производится добыча стройматериалов:

табл. №5

| № | Наимено- вание | Местоположение | Расстоян. от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Щебень | Юго-западнее д. Иттихат | 1 | 0,5 | х |
| 2 | Песок | Западнее с. Ермолкино | 1 | 0,5 | х |
| 3 | Глина | Западнее с. Ермолкино | 1 | 0,5 | х |
| 4 | Щебень | Юго-западнее с. Ермолкино | 0,5 | 0,5 | х |
| 5 | Глина | В черте с. Усак-Кичу | − | 0,5 | х |
| 6 | Глина | Восточнее с. Усак-Кичу | 0,02 | 0,3 |  |
| 7 | Щебень | Севернее с. Усак-Кичу | 0,3 | 0,5 | х |
| 8 | Гравий | Северо-восточнее с. Усак-Кичу | 0,25 | 0,5 | х |
| 9 | Глина | Серо-западнее с. Усак-Кичу | 0,1 | 0,5 | х |

1.5.2. Ограничения по техногенным факторам.

Санитарно-защитные зоны от основных сельскохозяйственных предприятий.

Фермы крупного рогатого скота (менее 1200голов), коневодческие, овцеводческие (5-30тыс.голов), птицеводческие (до 100тысюкур-несушек) – III класс вредности – размер СЗЗ 300м.

Сельхозпредприятия в пределах сельского поселения

табл. №6

| № | Наименование | Адрес | Направление хозяйства | Числен. членов с/х предпр. | Всего земель га | Колич. голов КРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | СПК «Усак-Кичу» | с. Усак-Кичу, ул. Советская, д.33 | зерновое, молочное животноводство | 34 | 1705 | 100 |
| 2 | ТНВ «Дуслык» | с. Усак-Кичу, ул. Советская, д.33 | свекловичное | 50 | 1912 | 85 |
| 3 | КФХ Албогачиева У.А. | с. Ермолкино | мясное животноводство | 2 | 457 | 100 |
| 4 | КФХ Ямалтдинова Р.Т. | с. Усак-Кичу, ул.Тукаева,д.22 | молочное животноводство | 4 | 238 | 100 |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны

таблица №7

| Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| с. Усак-Кичу |  |  |
| СПК «Усак-Кичу», ТНВ «Дуслык» | МТМ, зерносклад | 100м |
|  | свекловичное |  |
| СПК «Усак-Кичу», КФХ Ямалтдинова Р.Т. | МТФ | 300м |
| с. Ермолкино |  |  |
| КФХ Албогачиева У.А. | МТФ | 300м |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень ограничений представлен в таблице №13.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий.

табл.№8

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

1.5.3. Земли специального назначения.

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

  - СЗЗ от кладбищ – 50м;

  - СЗЗ от свалок ТБО – 1000м;

  - СЗЗ от скотомогильников – 1000м, (от биотермических камер – 500м).

Кладбища.

В пределах поселения расположены сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

Нормативная потребность существующего населения в кладбищах 1,630 чел. х 0,24 га = 0,39 га, существующая обеспеченность (свободных терриорий в кладбищах) равна 4,0 га, следовательно, увеличение территории кладбищ не предусматривается.

табл. №9

| № | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % | Свободной терриории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Юго-западняя часть д. Иттихат | 0,5 | 2 | 60 | 0,8 |
| 2 | В черте с. Усак-Кичу | 0 | 3 | 80 | 0,6 |
| 3 | Южная часть с. Ермолкино | 0,5 | 0,6 | 50 | 0,3 |
| 4 | Юго-западнее с. Ермолкино | 0,5 | 1 | 70 | 0,3 |
| 5 | Юго-западнее д. Петровка | 0,5 | 1 | 70 | 0,3 |
| 6 | Восточнее д. Петровка | 0,5 | 1 | 70 | 0,3 |
| 7 | Юго-восточнее д. Александровка | 0,5 | 1 | 80 | 0,2 |
| 8 | Юго-западнее д. Рудники | 1 | 1,5 | 40 | 0,9 |
| 9 | Северо-западнее д. Тумаш-Елга | 1,5 | 1 | 70 | 0,3 |
| Всего: |  |  | 11,1 |  | 4,0 |

Свалки твёрдых бытовых отходов.

По данным администрации сельского поселения на территории Калининского сельсовета имеются четыре свалки:

табл. №10

| № | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Юго-западная часть с. Усак-Кичу | 2 | 1,5 | 60 |
| 2 | Юго-западнее д. Иттихат | 2 | 1,5 | 50 |
| 3 | Южнее с. Ермолкино | 2 | 1,5 | 60 |
| 4 | Южнее д. Петровка | 2 | 0,5 | 50 |

Скотомогильники.

На территории сельского поселения Калининский сельсовет находятся две закрытые биометрические ямы: в 0,95 км от западной жилой застройки села Усак-Кичу и в 0,5 км северо-восточнее жилой застройки с. Ермолкино. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты II класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 500 метров.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

табл. №11

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | скотомогильник | В 4 км от с.Усак-Кичу, 0,7 км от МТФ |  |  |  |
| 2 | скотомогильник | В 2,5 км от д. Иттихат, 0,5 кв от СТФ |  |  |  |
| 3 | скотомогильник | В 1,7 км от с. Ермол-кино, 0,5 км от МТФ |  |  |  |

Коридоры инженерно-транспортных коммуникаций.

По территории Калининского сельсовета проходят подземные инженерно-транспортные коммуникации − нефтепровод Раевка-Чегодаево и газопровод высокого давления Н.-Михайловка-Давлеканово, от которого осуществляется газоснабжение населённых пунктов сельского поселения.

1.5.4. Водоохранные зоны.

Для водных объектов водоохранная зона устанавливается в соответствии со ст. 6 и 65 Водного кодекса РФ  № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (действует с 01.01.2007г.).

Согласно Постановлению Совета Министров Башкирской АССР от 15 июля 1981 года №369 минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории Калининского сельского поселения следующие:

табл. №12

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Менеуз | 60 | 100 | 50 | 20 |
| р. Кистенли | 19 | 100 | 50 | 20 |
| р. Тумаш | 10 | 50 | 40 | 5 |

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

а) распашка земель;

б) размещение отвалов размываемых грунтов;

в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы (БП) водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

1.5.5. Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» Охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м − для ВЛ до 20 кВ, 15м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 300 м − ПС Ермолкино (35/10 кВ).

1.5.6. Охранные зоны линий и сооружений связи.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.5.7. Охранные зоны систем газоснабжения.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

По территории проектирования проходит газопровод высокого и среднего давления с условными диаметрами 110, 108 и 114 мм. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 10 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.